柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：四川中缝重工股份有限公司

编制单位：四川中缝重工股份有限公司

2022年4月

建 设 单 位：四川中缝重工股份有限公司

法 人 代 表：张章生

编 制 单 位：四川中缝重工股份有限公司

法 人 代 表：

项目负责人：

建设单位：四川中缝重工股份有限公司               编制单位：四川中缝重工股份有限公司

电话：13662189777                                电话：

传真：  /                                         传真： /

邮编：621052                                      邮编：610000

地址：四川省绵阳市经济技术开发区文武西路128号    地址：

# 目录

1 项目概况	- 1 -

2 验收依据	- 3 -

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	- 3 -

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	- 3 -

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	- 3 -

2.4 其他相关文件	- 3 -

3 工程建设情况	- 4 -

3.1地理位置及外环境关系	- 4 -

3.2 建设内容	- 4 -

3.3 主要原辅材料	- 8 -

3.4 水源及水平衡	- 9 -

3.5 生产工艺	- 9 -

3.6 项目变动情况	- 10 -

4 环境保护设施	- 12 -

4.1污染物治理/处置措施	- 12 -

4.2其他环保设施	- 12 -

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	- 13 -

5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	- 14 -

6 验收执行标准	- 21 -

7 验收监测内容	- 22 -

7.1环境保护设施调试效果	- 22 -

8 质量保证及质量控制	- 23 -

8.1监测分析方法及监测仪器	- 23 -

8.2人员能力	- 23 -

8.3质量保证和质量控制	- 23 -

9 验收监测结果	- 25 -

9.1生产工况	- 25 -

9.2环境保护设施调试效果	- 25 -

9.3环境管理检查结果	- 27 -

10 验收监测结论	- 30 -

10.1环境保护设施调试效果	- 30 -

10.2工程建设对环境的影响	- 31 -

10.3建议	- 32 -

附   表

附表1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附   图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目外环境关系及监测布点示意图

附图3：项目总平面布置图

附   件

附件1：环评批复

附件2：监测报告

附件3：危废处置协议

附件4：公参表

附件5：一般废物处理协议

1 项目概况

四川中缝重工股份有限公司位于四川省绵阳市经济技术开发区文武西路128号。主要从事缝纫机柔性材料智能裁剪机械、缝纫机电子控制系统、特种工业缝纫机制造、销售，货物技术进出口及技术服务，全自动控制系统开发。为满足市场需求，四川中缝重工股份有限公司投资12000万元，在四川省绵阳市经济技术开发区投资建设柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目，项目建设一栋生产厂房，建成后达到达到年产柔性材料智能裁剪工作单元终端设备5000台的生产能力。该公司劳动定员200人，全年工作日为300天，实行8小时工作制。

四川中缝重工股份有限公司于2019年10月委托四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心公司编制了《柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目建设项目环境影响报告表》，于2019年11月20日取得了绵阳市生态环境局的批复，（绵环审批[2019]141号）。

本项目于2020年6月开工建设，2022年2月竣工投入生产。目前项目已建成工艺为车床加工和数铣加工。型材切割、刮灰、热处理、表面处理、打磨、喷漆、电焊焊接等工艺和相应的环保设施目前均未建设，目前实行外委加工，若今后公司该完成上述工艺建设，将重新进行验收。本期验收内容主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间能进行生产负荷调度，达设计能力的75%以上，基本符合验收监测条件。

四川中缝重工股份有限公司于2022年3月启动验收工作，委托四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队检测中心公司对废水、噪声进行了验收监测，并根据国家有关法律法规，《四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目环境影响评价报告表》及批复意见，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国规环评[2017]4号）以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等文件的要求，编制完成了本竣工验收监测报告。

本次验收范围：

本次四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目竣工环境保护验收范围包括：柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目主体工程，辅助工程，公用工程，办公及生活设施、废水和废气应采取的环保措施，以及项目所涉及的环境影响管理制度等环境保护措施的落实情况。

本次验收监测内容：

（1）废水排放情况监测

（2）厂界噪声监测；

（3）固废处置情况；

（4）环境管理检查；

（5）公众意见调查。

2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年7月16日；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评﹝2017﹞4号文，2017年11月22日；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，（生态环境部公告2018年第9号）；

（5）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《排污单位自行监测技术指南·总则》，HJ 819-2017；

（2）《地表水和污水监测技术规范》，HJ/T 91-2002；

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

（1）《四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目环境影响评价报告表》；

（2）《绵阳市生态环境局关于四川中缝中共股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目环境影响报告表的批复》（绵环审批[2019]141号）。

2.4 其他相关文件

（1）四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目竣工环境保护验收监测报告。

（2）四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目应急预案

3 工程建设情况

3.1地理位置及外环境关系

项目位于四川省绵阳市经济技术开发区文武西路128号，区位优势独特，交通发达便捷。绵阳经开区距市区约2公里，距绵阳火车客站5公里，离火车货站6公里，经过区内的绵阳城市二环路、绕城高速、绵（阳）遂（宁）渝（重庆）高速与成绵高速、绵广高速互通相融。位于区内的绵阳南郊机场开通了至北京、上海、广州、深圳、三亚等国内20多个主要城市的航线，每周进出港航班达到69 个。绵阳母亲河涪江从园区中部穿过，笔架山、金广山左右环抱，气势雄伟的三江大坝在区内形成了5.06平方公里的西部最大城中湖，正在建设的绵阳城南新区将绵阳经开区打造成为集会展、商贸、旅游、居住等功能为一体，最具特色的城市亮点。

本项目位于四川省绵阳市经济技术开发区文武西路128号，根据现场查看。项目区周边为规划工业用地，项目东北面65m为居民安置小区，东南面60m为创古服装厂，西北面约170m处有零星居民（约5户）项目外环境关系示意图见附图。如下表所示。具体地理位置见附图1。

表3-1项目外环境一览表

| 环境要素 | 主要保护目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距离 | 敏感点 |  | 户数 |
| 空气环境 | 西北面116m | 零星居民 |  | 5户 |
|  | 东北面65m | 安置小区 |  | 约300户 |
| 声环境 | 西北面116m | 零星居民 |  | 5户 |
|  | 东北面65m | 安置小区 |  | 约300户 |
| 水环境 | 涪江 |  | 项目纳污水体，东北面2.4km |  |

3.2 建设内容

（1）项目主要建设内容

四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目组成及主要环境问题见表3-2，依托可行性详见表3-3，主要设备见表3-4。

表3-2    项目组成及主要环境问题

| 名称 | 项目 | 建设内容 | 实际建设 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 在场地内设置一栋厂房，轻钢结构1层，建筑面积17763.54 m2，内部设置一条柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产线，建成后达到年产5000台的生产能力，内部设置各类机床及加工中心、切割机、喷涂房、烘干房等。 | 在场地内设置一栋厂房，轻钢结构1层，建筑面积17763.54 m2，内部设置一条柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产线，建成后达到年产5000台的生产能力，内部设置各类机床及加工中心、切割机、等。 | 噪声、固废、粉尘 | 已建成工艺为车床加工和数铣加工。型材切割、刮灰、热处理、表面处理、打磨、喷漆、电焊焊接等工艺和相应的环保设施目前均未建设，外委加工。 |
|  | 办公楼 | 位于场地西南角，砖混结构，4层，建筑面积1747.40m2，用于工作人员办公. | 未建办公楼，办公区位于厂区东侧， | 生活废水、油烟 | 未建 |
| 公用工程 | 给水系统 | 市政管网供水 | 市政管网供水 | / | 与环评一致 |
|  | 供电 | 市政电网供电 | 市政电网供电 | / | 与环评一致 |
| 环保工程 | 污水处理 | 厂区内新建预处理池，位于办公楼一侧，容积为20m3，经预处理池预处理后进入园区污水管网 | 厂区内新建预处理池，位于厂房东侧，容积为20m3，经预处理池预处理后进入园区污水管网。 | 污泥 | 与环评一致 |
|  | 通风系统 | 厂房安装抽排风设备 | 厂房安装抽排风设备 | / | 与环评一致 |
|  | 有机废气 | 喷粉烘干及铸件加热工序产生的废气通过管道集中收集后采用UV光解+活性炭进行处理后，通过15m高排气筒排放。 | 未建，涉及喷粉烘干及铸件加热工序外包 | / | 工序外包 |
|  | 木工加工粉尘 | 通过各产尘点设备自带收集管道，进入木工区设置的中央除尘系统（内设脉冲滤袋式除尘器）处理后，通过15高排气筒排放 | 未建，涉及木工加工工序外包 | / | 工序外包 |
|  | 喷塑粉尘 | 喷塑粉尘通过粉末回收循环利用系统（大旋风+滤芯过滤二级回收装置）处理后厂房无组织排放。 | 未建，涉及喷粉烘干工序外包 | / | 工序外包 |
|  | 打磨粉尘 | 设置密闭打磨房，自然沉降 | 未建，未安装磨床等打磨设备，本期验收不涉及打磨。 | / | 本期验收不涉及 |
|  | 刮灰粉尘 | 设置刮灰间，刮灰粉尘负压收集后通过布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。 | 未建刮灰间，刮灰工序外包 | / | 工序外包 |
|  | 固废收集 | 一般固废暂存间：10m2，设置在生产车间内， | 未设置一般废物暂存间，在车间内设置垃圾桶 | 固废 | 未设置 |
|  |  | 危险废物暂存间：设置在生产车间内，占地面积约10m2，主要用于收集废润滑油、废活性炭等危险废物，防渗层采用钢筋混凝土结构+高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）进行防渗。 | 危险废物暂存间：设置在厂区南侧厂房外，占地面积约10m2，主要用于收集废润滑油、废切削液等危险废物，防渗层采用钢筋混凝土结构+高密度聚乙烯膜（渗透系数≤10-10cm/s）进行防渗。 |  | 与环评一致 |

表3-3    主要设备一览表

| 环评规划 |  |  | 实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量 （台/套） | 设备名称 | 型号 | 数量 （台/套） |
| 850加工中心 | 850型 | 2 | 850加工中心 | 850型 | 2 |
| 板料折弯机 | WY67Y-63T | 1 | 板料折弯机 | WY67Y-63T | 1 |
| 侧面铣床 | 1500*500mm | 4 | 侧面铣床 | 1500*500mm | 4 |
| 超高压水射流机床 |  | 1 | / | / | / |
| 车床 | CA6140A A41233926 | 1 | 车床 | CA6140A A41233926 | 1 |
| 车削中心 | QTN200IIMSL | 2 | 车削中心 | QTN200IIMSL | 2 |
| 冲床 |  | 3 | / | / | / |
| 冲压机 | 100吨 | 1 | / | / | / |
| 冲压机 | 25吨 | 1 | / | / | / |
| 打磨房 |  | 1 | / | / | / |
| 大河数控立式钻床 | Z5140A | 1 | 大河数控立式钻床 | Z5140A | 1 |
| 电焊机 | NB-270FW | 1 | / | / | / |
| 电火花机 | 500B | 1 | / | / | / |
| 端面铣床 |  | 1 | / | / | / |
| 二氧化碳气保焊机 | 350 | 1 | / | / | / |
| 缝纫机装配流水线 | 长30米，宽1.9米 | 3 | 缝纫机装配流水线 | 长30米，宽1.9米 | 3 |
| 珩磨机 |  | 1 | / |  |  |
| 華亚CNC加工中心 | YHC 850A | 3 | 華亚CNC加工中心 | YHC 850A | 3 |
| 激光切割机 | JG 10060 | 1 | 激光切割机 | JG 10060 | 1 |
| 加工中心 | YHC850A 02110061 | 1 | 加工中心 | YHC850A 02110061 | 1 |
| 加工中心 | YHC850A 02110063 | 1 | 加工中心 | YHC850A 02110063 | 1 |
| 加工中心 | YHC 850A | 2 | 加工中心 | YHC 850A | 2 |
| 加工中心 | VTC200BN | 1 | 加工中心 | VTC200BN | 1 |
| 加工中心 | VMC610 | 1 | 加工中心 | VMC610 | 1 |
| 加工中心 | MLV2285B | 1 | 加工中心 | MLV2285B | 1 |
| 嘉湖数控车床 | JH-CK6436 | 4 | 嘉湖数控车床 | JH-CK6436 | 4 |
| 金长雕刻机 | ZMD-1325 | 1 | / | / | / |
| 进口滚齿机 |  | 2 | / | / | / |
| 精密卧式加工中心 | HMS125P-西门子系统 | 1 | / | / | / |
| 精密卧式加工中心 | HMS125P-光洋系统 | 1 | / | / | / |
| 静电发生器 | 3G-A | 1 | / | / | / |
| 静电发生器 | 3G-A | 1 | / | / | / |
| 旧数控钻攻中心 | xk29640 | 2 | 旧数控钻攻中心 | xk29640 | 2 |
| 宽带砂光机 | KS1300 | 1 | / | / | / |
| 立式储气罐 | 重庆开山1.0/8kg | 5 | 立式储气罐 | 重庆开山1.0/8kg | 5 |
| 立式加工中心 | VMC850B B3 1200113 | 25 | 立式加工中心 | VMC850B B3 1200113 | 5 |
| 立式加工中心 |  | 14 | 立式加工中心 | 重庆台力克 | 16 |
| 立式振动砂光机 | MM6217 | 1 | / | / | / |
| 螺旋空压机 | PL45A 05045237 | 1 | / | / | / |
| 螺旋空压机 | PL45A | 2 | / | / | / |
| 螺旋振动研磨机 | ZHM-150L | 1 | / | / | / |
| 螺旋震动研磨机 | ZHM-400L | 1 | / | / | / |
| 摩擦焊机 | 长春C-20A-2 | 1 | / | / | / |
| 宁波盛冲40吨冲床 | 40T | 1 | / | / | / |
| 平面磨床 | MG7132 0127 | 1 | / | / | / |
| 气动攻牙机 | PDL-14(AT-2025V) | 1 | 气动攻牙机 | PDL-14(AT-2025V) | 1 |
| 强力端面铣床 | GL2-X356 | 1 | / | / | / |
| 强力尾座 | TSA-320S SH12320S0076 | 4 | / | / | / |
| 燃烧器 |  | 1 | / | / | / |
| 燃烧器 | FS5 | 2 | / | / | / |
| 三面铣床 | JHT210 2238 | 2 | / | / | / |
| 数控车床 |  | 1 | / | / | / |
| 数控车床 | CY-K360N/750 | 1 | / | / | / |
| 数控大头车床 | CK61180 | 3 | / | / | / |
| 数控加长加工中心 | OLYMP1A 10-19A | 1 | 数控加长加工中心 | OLYMP1A 10-19A | 1 |
| 数控龙门加工中心 | 桥式数控钻床 | 1 | 数控龙门加工中心 | 桥式数控钻床 | 1 |
| 数控龙门铣 | GY-U12 | 1 | 数控龙门铣 | GY-U12 | 1 |
| 数控平面磨 | MK7120 | 1 | / | / | / |
| 数控四边铣床 | ND-4HS-EX-2 0602 | 1 | / | / | / |
| 数控四边铣床 | HYD.SOL.VALVES | 1 | / | / | / |
| 数控镗床 |  | 1 | / | / | / |
| 数控外圆磨床 | MK1320 | 1 | / | / | / |
| 数控卧式加工中心 | MAZAK FH-4000 | 1 | 数控卧式加工中心 | MAZAK FH-4000 | 1 |
| 数控卧轴矩台平面磨床 | MK7132A/SM | 3 | / | / | / |
| 数控铣 | XK-1600C | 2 | / | / | / |
| 数控专用轧琨磨床 | SK030 | 1 | / | / | / |
| 数控钻床 | 4040 | 1 | 数控钻床 | 4040 | 1 |
| 数控钻攻中心 | 韩国起亚 kv25p | 2 | 数控钻攻中心 | 韩国起亚 kv25p | 2 |
| 数控钻攻中心 | KMATEC NTT-300 | 7 | 数控钻攻中心 | KMATEC NTT-300 | 7 |
| 双面铣 | 上海齿典JHT210 2682 | 2 | 双面铣 | 上海齿典JHT210 2682 | 2 |
| 双面铣床 | XD3250-A | 2 | 双面铣床 | XD3250-A | 2 |
| 台湾富豪3米自动送料机 | CBFT-42 | 4 | 台湾富豪3米自动送料机 | CBFT-42 | 4 |
| 台钻 | Z4120 | 1 | 台钻 | Z4120 | 1 |
| 外圆磨床 | MG1420E 0342707 | 1 | / | / | / |
| 微机屏显万能试验机（WEW-600D） | 上海拓丰 | 1 | / | / | / |
| 卧式加工中心 | 意大利1米双工位 | 1 | 卧式龙门加工中心 | 海天精机 | 1 |
| 卧式加工中心 | 北京1米加工中心 | 1 | 卧式龙门加工中心 | 海天精机 | 1 |
| 卧式加工中心 | 沈阳125双工位 | 1 | 卧式龙门加工中心 | 海天精机 | 1 |
| 卧式加工中心 | 沈阳125双工位 | 1 | 卧式龙门加工中心 | 海天精机 | 1 |
| 卧式锯床 | 090758 | 1 | / | / | / |
| 铣刀盘 |  | 14 | / | / | / |
| 悬链步进式抛丸清理机 | Q1015B | 1 | 悬链步进式抛丸清理机 | Q1015B | 1 |
| 摇臂钻 | Z3032*10 | 1 | / | / | / |
| 液压单元 | 双回路液压站（含7M油管） 120308004 | 20 | / | / | / |
| 液压式木工冷压机 | BY925Y | 1 | 液压式木工冷压机 | BY925Y | 1 |
| 永磁螺杆空气压缩机 | BMVF37 | 2 | / | / | / |
| 圆盘雕刻机+吸尘器 | 索亚皮艺一体机 | 1 | 圆盘雕刻机+吸尘器 | 索亚皮艺一体机 | 1 |
| 圆台铣床 | X3016 251538-798 | 1 | 圆台铣床 | X3016 251538-798 | 1 |
| 圆台铣床 | SAKURAI-1500 8809 | 1 | 圆台铣床 | SAKURAI-1500 8809 | 1 |
| 浙江锻压16吨冲床 | J23-16 | 2 | / | / | / |
| 浙江锻压315吨冲床 | JA21-315A | 1 | / | / | / |
| 直线封边机 | MD628 | 1 | / | / | / |
| 铸铁平台 | 1000*1200*900mm | 1 | / | / | / |
| 自动车床 |  | 3 | / | / | / |

3.3 主要原辅材料

本项目涉及的主要原辅材料见表3-5：

表3-4    原辅材料表

| 类别 | 序号 | 名称 | 成分 | 形态 | 年耗量 | 储存方式 | 储存 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 1 | 机壳毛胚铸件 | 金属 | 固体 | 5000套 | 木箱装 | 原料库 | 市购 |
|  | 2 | 电控系统 | 控制板，显示器等 | 固体 | 5000套 | 木箱装 | 配件库 | 市购 |
|  | 3 | 各类配件 | 金属 | 固体 | 15万件 | 木箱装 | 配件区 | 市购 |
|  | 4 | 水性切削液 | 水性润滑剂等 | 液态 | 1t/a | 桶装 | 原料库 | 市购 |

3.4 水源及水平衡

1、生产用水：本项目生产过程中不使用水，无生产废水产生。

2、办公生活用水：项目劳动定员200人，目前实际劳动人员50名，项目设置食堂，不设置宿舍，目前实际废水产生量为2.4m3/d，则年排放量为720m3/a。

3、消防补水及未预见用水：本项目消防补水及未预见用水按以上总用水量的10%计，1.2m3/d，360m3/a。

综上所述，本项目实际用水量为3m3/d、900m3/a；排水量为2.4m3/d，720m3/a。排水采用雨污分流、清污分流制。屋面雨水有组织排放到地面雨水井后，与地面雨水（由地面雨水口收集）一起汇入室外雨水管道系统，排入涪江。本项目需要处理的生活废水约为2.4m3/d，经厂区预处理池处理达标后，排入园区道路截污干管。

3.5 生产工艺

本项目营运期柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目工艺及产污位置见下图所示：

图3-2柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目生产工艺流程及产污环节图

3.6 项目变动情况

根据现场踏勘，项目变动情况详见下表。

表3-5 项目变动情况一览表

| 序号 | 环评报告及审批部门审批决定 | 实际建设情况 | 变动原因 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 四川省绵阳市经济技术开发区文武西路498号 | 四川省绵阳市经济技术开发区文武西路128号（门牌号调整） | 一致 | 不属于 |
| 规模 | 主要规模年产柔性材料智能裁剪工作单元终端设备5000台 | 主要规模年产柔性材料智能裁剪工作单元终端设备5000台 | 一致 | 不属于 |
| 性质 | 新建 | 新建 | 一致 | 不属于 |
| 生产工艺 | 喷砂粗打磨、车床、钻床、铣床加工、加工中心加工、型材切割、焊接、热处理、打磨、刮灰、喷粉等工艺过程。 | 车床、钻床、铣床加工、加工中心加工、等工艺过程。 | 喷砂粗打磨、平面打磨、焊接、热处理、刮灰、喷粉等工艺已外包，不属于本次验收范围。 | 不属于 |
| 环保措施 | 废水：生活污水经厂区拟设置的污水收集池收集处理后进入市政污水管网； 废气：台板加工粉尘经设备自带吸尘装置收集后进入布袋除尘器处理后由15米高排气筒(1 #)排放;焊接工位处设置集气装置,型材焊接烟尘经收集后由滤筒除尘器处理后由15米高排气筒(6 #)排放;喷砂房密闭设置,喷砂粉尘由喷砂机自带滤筒式脉冲除尘系统处理后由15米高排气简(2 #)排放;烘干炉全密闭,铸件烘干废气经集气系统收集后采用“紫外线光解+活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒(3 #)排放;打磨房密闭设置,金属打磨粉尘车间内沉降,及时清扫;刮灰房密闭设置并安装负压集气装置,刮灰工序产生的粉尘经收集后引入布袋除尘器处理后由15米高排气筒(4 #)排放;天然气燃烧废气经15米高排气筒(5 #)排放;喷塑房密闭设置,喷塑粉尘经自带粉尘回收循环系统处理(大旋风+滤芯过滤二级回收装置);固化间密闭并安装负压集气装置,固化工序产生的有机废气经收集后采用“紫外线光解+活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒(3 #)排放, 固体废物：修建危废暂存间，危险废物交由有资质单位处置； | 废水：生活污水经厂区置的污水收集池收集处理后进入市政污水管网； 废气：安装食堂油烟净化装置； 固体废物：修建危废暂存间，危险废物交由有资质单位处置； | 喷砂粗打磨、平面打磨、焊接、热处理、刮灰、喷粉等产生工艺废气的工序由外包单位完成。 | 不属于 |

# 4 环境保护设施

4.1污染物治理/处置措施

4.1.1废水

本项目运营期废水主要为生活污水。

本项目实际产生的生活污水720m3/a（2.4m3/d）经厂区污水收集池（容积10m3）收集处理后达到《污水综合排放标准》中的三级标准后进入市政污水管网，进入塘汛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标后排入涪江。

4.1.2废气

本项目涉及打磨工艺由外包单位完成，因此本期验收不涉及打磨过程金属粉尘。本次验收过程主要废气污染物为食堂油烟。食堂油烟经油烟净化器处理，经排气筒（1个）进行排放，排放高度大于厂房高度。

4.1.3固体废物

本项目固废主要为一般固废和危险废物。如办公生活垃圾、废铁屑、废切削液以及废矿物油等。其治理措施详见下表：

表4-1  固废产生及治理措施一览表

| 工序/生产线 | 固体废物名称 | 固废 属性 | 产生量（t/a） | 处理措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 处理量（t/a） |  |
| 机加 工序 | 废边角料 | 一般 固废 | 1.0 | 厂区暂存后外售回收公司 | 1.0 | 外售 |
|  | 废金属屑 |  | 0.8 | 厂区暂存后外售回收公司 | 0.8 | 外售 |
|  | 不合格产品 |  | 10 | 厂区暂存后外售回收公司 | 10 | 外售 |
| 员工生活 | 生活垃圾 |  | 1.5 | 环卫部门统一清运 | 1.5 | 交由环卫部门处置 |
| 生产线 | 废润滑油 | 危险 废物 | 0.5 | 设置危废暂存间，厂区暂存后交由有资质单位处理 | 0.5 | 交由有资质单位处理 |
|  | 废切削液 | 危险 废物 | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | 含油废棉纱及手套 | 危险 废物 | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 废油包装桶 | 危险 废物 | 0.5 |  | 0.5 |  |

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

①建设单位应加强管理，建立完善的管理制度，设立专人负责日常环保工作，做好环保设施日常运行记录。

②定期组织员工环保培训，提高企业员工的环境保护意识。

③建设单位应建立完善的环境风险应急预案和管理制度，一旦发生环保设施运行不稳定或故障，需及时向当地环保部门报告，并暂停生产。

④项目危险废物暂存间做好的防雨、防渗、防流失等安全措施。

4.2.2规范化排污口、监测设施

项目生活废水进入预处理池后通过管网送至进入塘汛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标后排入涪江。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资7905万元，环保投资额为19万元，占总投资额的0.24%，项目环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用，目前为正常运行状态。项目主要污染物环保设施实际投资情况如下表：

表4-2    项目环保设施实际投资情况一览表

| 项目 | 环评 |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环保措施 | 投资（万元） | 环保措施 | 投资（万元） |
| 废气处理 | / | / | 安装一套食堂油烟净化装置 | 5 |
|  | 小计 | 15 | / | 5 |
| 废水处理 | 预处理池，容积10m3 | 2 | 预处理池，容积10m3 | 2 |
|  | 小计 | 2 | 小计 | 2 |
| 固废处理 | 废边角料、废金属屑、不合格产品暂存于厂区一般固废暂存间、定期外售回收公司 | 2 | 厂内设置一般固废暂存区 | 1 |
|  | 生活垃圾定期交环卫部门处置 | 2 | 生活垃圾定期交环卫部门处置 | 2 |
|  | 设置一个危废暂存间，暂存项目产生的危险废物，定期交有资质单位进行处置 | 5 | 设置一个危废暂存间，暂存项目产生的危险废物，定期交有资质单位进行处置 | 5 |
|  | 小计 | 11 | 小计 | 8 |
| 噪声防治 | 高噪设备基座减振 | 2 | 高噪设备基座减振 | 2 |
|  | 风机安装消声器 | 2 | 风机安装消声器 | 2 |
|  | 小计 | 4 | 小计 | 4 |
| 合计 |  | 34 |  | 19 |

# 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

1、项目概况

四川中缝重工股份有限公司拟投资12000万元，在四川省绵阳市经济技术开发区投资建设柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目，项目拟建设一栋生产厂房，建成后达到达到年产柔性材料智能裁剪工作单元终端设备5000台的生产能力。项目采用喷漆及喷塑工艺。

2、产业政策的符合性结论

本项目为机加工+金属表面喷塑项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）的有关规定，本项目不属于其中鼓励、限制和淘汰类规定的范围，按照国务院国发[2005]40文件《促进产业结构调整暂行规定》，属于允许类。

项目获得了绵阳经济技术开发区经济发展局出具的企业投资项目备案通知书，备案号：川投资备【2018-510796-35-03-248673】FGQB-0020号。

综上所述，该项目符合国家相关产业政策。

3、项目规划及选址合理性

本项目位于绵阳市经济技术开发区，在《绵阳市城市总体规划（2010-2020）》范围内，根据《绵阳市城市总体规划（2010-2020）》，本项目用地属于工业用地。

项目获得绵阳市城乡规划局出具地块规划条件，绵城规设[2018]23号。因此，本项目与当地用地规划相符。

本项目为机械加工项目，污染物产生量少，用地属第一类工业用地，项目属于产业园区允许入园企业，实验采用国内先进水平，满足清洁生产门槛。因此，项目建设符合绵阳经济技术开发区发展园区规划。

项目周边主要为规划工业用地，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护建筑等特殊区域，项目的建设无明显制约因素。

综上所述，环评认为本项目选址符合用地规划，能与当地环境相容，无制约因子存在，项目周边配套设施较为完善，交通便利，项目选址合理。

4、环境现状与评价结论

（1）环境空气：项目所在区域的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，空气环境质量良好。

（2）声学环境：项目所在地昼间和夜间厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在地声环境质量良好。

（3）地表水：项目所处地地表水的各因子评价指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。

5、环境影响评价结论

（1）大气环境影响：本项目废气主要为有机废气、天然气燃烧废气及粉尘。有机废气经集气罩收集后经UV光解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，项目污染物产生浓度及产生速率能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中要求限值，可以达标排放。因此，本项目营运期废气对当地环境空气质量影响较小。

（2）水环境影响：本项目产生的生产废水主要为生活废水，先经预处理池处理后，通过园区污水管网进入塘汛污水处理厂进行处理，经处理达标后，排入涪江。

本项目投入运营后对地表水环境质量不产生影响。

（3）声环境影响：本项目运营期噪声主要是各种机械设备运行产生的噪声。通过对设备进行消声、减振处理以及建筑物的隔声和距离的衰减后使噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中规定的2类标准，对周边声环境影响较小，不会产生扰民影响。

（4）固废环境影响：废边角料、废金属屑、不合格产品暂存于厂区一般固废暂存间、定期外售回收公司；生活垃圾定期交环卫部门处置；设置一个危废暂存间，暂存项目产生的危险废物，定期交有资质单位进行处置。综上，本项目产生的固废均能得到有效处置。

6、环评结论

本项目建设符合国家相关产业政策，总图布置合理，选址符合要求，采取的污染防治措施技术经济可行，贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。在严格落实本环评提出的各项污染治理措施后，项目的建设将不会对当地的环境质量现状产生明显影响。本项目建设从环境保护的角度而言是可行的。

5.2审批部门审批决定

2019年11月20日取得了绵阳市生态环境局《关于四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目环境影响报告表的批复》（绵环审批〔2019〕141号），内容如下：

一、四川中缝重工股份有限公司拟在绵阳市经济技术开 发区文武西路498号实施柔性材料智能裁剪工作单元终端设 备生产基地项目,占地面积约29650平方米,主要建设内容 为:  新建一栋厂房,购置设施、设备,设置各类机床及加工 中心、切割机、喷涂房、烘干房等,配套建设办公楼、预处 理池、废气处理系统、危废暂存间等公辅设施,建成后,年 产柔性材料智能裁剪工作单元终端设备5000台。项目总投资12000万元,环保投资34万元。

根据国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正),本项目不属于其中鼓励 类、限制类与淘汰类,为允许类。绵阳经济技术开发区经济发展局具文(川投资备 [2018-510796-35-03-248673]FGQB-0020号)同意项目建设, 项目符合国家现行产业政策。

根据四川省环境保护厅文件(川环建函〔2015〕176号) 及《绵阳经济技术开发区产业发展园区规划环境影响报告 书》,项目符合园区主导产业,绵阳市城乡规划局具文(绵 城规设〔2018〕23号)同意项目选址。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、 工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的 不利影响能够得到缓解和控制,我局同意报告表结论。你单 位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批 复要求。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作:

(一)严格落实施工期各项环境保护措施。你单位须按 照国家和四川省大气污染防治的有关规定及报告表提出的 要求,控制和减小施工扬尘污染;合理安排施工时间,控制 施工噪声,确保噪声不扰民;施工冲洗废水经隔油、沉淀后循环使用,施工期生活污水利用周边已有设施处理;施工弃 渣及时清运到当地住建主管部门指定场地,不得随意倾倒和 堆放;生活垃圾收集后交由环卫部门处置;按相关要求做好 水土保持工作;施工完毕,及时做好施工迹地生态恢复。

(二)严格落实营运期水污染防治措施。项目无生产废

水产生,生活污水经拟建预处理池处理达《污水综合排放标准》 GB8978-1996)三级标准后排入市政管网,最终进入塘汛污  水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GB18918-2002)中一级A标准后排入涪江。

(三)严格落实营运期大气污染防治措施。台板加工粉  尘经设备自带吸尘装置收集后进入布袋除尘器处理后由15  米高排气筒(1#)排放;焊接工位处设置集气装置,型材焊  接烟尘经收集后由滤筒除尘器处理后由15米高排气筒（6#） 排放;喷砂房密闭设置,喷砂粉尘由喷砂机自带滤简式脉冲  除尘系统处理后由15米高排气简(2#)排放;烘干炉全密  闭,铸件烘干废气经集气系统收集后采用"UV 光解+活性炭  吸附"处理后通过15米高排气筒(3#)排放;打磨房密闭设  置,金属打磨粉尘车间内沉降,及时清扫;刮灰房密闭设置  并安装负压集气装置,刮灰工序产生的粉尘经收集后引入布  袋除尘器处理后由15米高排气筒(4#)排放;天然气燃烧  废气经15米高排气筒(5#)排放;喷塑房密闭设置,喷塑  粉尘经自带粉尘回收循环系统处理(大旋风+滤芯过滤二级  回收装置);固化间密闭并安装负压集气装置,固化工序产  生的有机废气经收集后采用"UV 光解+活性炭吸附"处理后  通过15米高排气筒(3#)排放;上述排放废气中,有机废  气须满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)中有组织排放标准及无组织排放限值要 求 , 其 他 废 气 须满足 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排效限值要求,同时按报告表要求,以项目木工区及烘干区边界100米设置卫生 防护距离,此范围内现无居民区等敏感建筑。为确保项目对 周边环境的影响控制到最小,你单位应及时告知当地规划部 门,该项目卫生防护距离范围内不得新建集中居民区、学校、 医院等敏感建筑,引进项目须考虑环境相容性。

(四)严格落实营运期噪声污染防治措施。企业须加强 内部管理,优化厂区布局,钻床、铣床、车床、喷砂机、风机 等设备须采取隔声、减震等措施,按报告表要求夜间不生产,

厂界噪声值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准限值,不得噪声扰民。

(五)严格落实营运期固体废物处置措施。项目产生的 废润滑油、废切削液、含油棉纱手套、废油桶、废活性炭等 进行分类收集,建设危险废物暂存间对危废进行分类暂存、 统一交由有资质的单位处置;危废暂存间要严格按照《危险 废物贮存污染控制标准》要求,做好防雨、防渗、防流失等 标准化建设;你单位应严格按照国家相关要求,建立完善的 危废管理台帐,在危险废物转运过程中,委托持有危险废物 运输资质的车辆进行运输,严格执行危险废物转移联单审 度,按照有关标准规范加强对危险废物收集贮存等设施的管 理。废包装材料、收集分粉尘、不合格品、沉淀池沉渣外售; 办公生活垃圾等由环卫部门收集处置。废金属边角料、废金 属屑、不合格品、废砂料、废锯条外售;办公生活垃圾交由 环卫部门清运、处置。

(六)项目地下水污染防治措施: 项目须做好分区防渗工作。危废间、机油储存区、机械设备区等重点防渗区,须采取可靠的防腐和防渗措施,避免污染地下水及土壤

(七)项目环境风险防范措施: 项目须落实安全生产,  加强物料(润滑油等)输运、储存以及使用措施;制定企业 环境风险应急预案,加强对各项环保设施的运行及维护管 理,关键设备和零部件配备足够的备用件,确保其稳定、正 常运行,避免事故性排放。

三、本项目总量控制指标为: 水污染物中化学需氧量 ≤0.144吨/年,氨氮≤0.0144吨/年;大气污染物中挥发性有机 物≤0.0052吨/年、二氧化硫≤0.0988吨/年、氮氧化物≤0.4619 吨/年

四、项目开工前,应依法完备其他相关行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同 时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。 项目竣工后,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可

投入生产或者使用。

项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、 工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变  动的,建设单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得  实施建设。自环评批复文件批准之日起,如工程超过5年未

开工建设,环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请绵阳市环境监察执法支队、绵阳市经开区住房和 城乡建设局(环保局)做好该项目环境保护监督检查工作

你单位应在收到本批复后15个工作日,将批准后的报告表和批复送绵阳市环境监察执法支队及绵阳市经开区住 房和城乡建设局(环保局),并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

5.3 实际落实情况与环评及批复对照情况一览表

项目污染物实际落实情况与环评及批复要求对照一览表详见表5-1

表 5-1 实际建设情况与环评批复要求

| 项目 | 环境批复要求具体内容 | 实际落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期污染防治要求 | 严格落实施工期各项环境保护措施。控制和减小施工扬尘污染;合理安排施工时间,控制 施工噪声,确保噪声不扰民;施工冲洗废水经隔油、沉淀后循环使用,施工期生活污水利用周边已有设施处理;施工弃 渣及时清运到当地住建主管部门指定场地,不得随意倾倒和堆放;生活垃圾收集后交由环卫部门处置;按相关要求做好 水土保持工作;施工完毕,及时做好施工迹地生态恢复。 | 已严格按照施工期要求采取环境保护措施，无遗留施工环境问题。 | 已经落实 |
| 废气污染防治设施效果的要求 | 严格落实营运期大气污染防治措施。台板加工粉尘经设备自带吸尘装置收集后进入布袋除尘器处理后由15 米高排气筒(1#)排放;焊接工位处设置集气装置,型材焊接烟尘经收集后由滤筒除尘器处理后由15米高排气筒（6#）排放;喷砂房密闭设置,喷砂粉尘由喷砂机自带滤简式脉冲除尘系统处理后由15米高排气简(2#)排放;烘干炉全密 闭,铸件烘干废气经集气系统收集后采用"UV 光解+活性炭吸附"处理后通过15米高排气筒(3#)排放;打磨房密闭设置,金属打磨粉尘车间内沉降,及时清扫;刮灰房密闭设置并安装负压集气装置,刮灰工序产生的粉尘经收集后引入布袋除尘器处理后由15米高排气筒(4#)排放;天然气燃烧废气经15米高排气筒(5#)排放;喷塑房密闭设置,喷塑粉尘经自带粉尘回收循环系统处理(大旋风+滤芯过滤二级回收装置);固化间密闭并安装负压集气装置,固化工序产生的有机废气经收集后采用"UV 光解+活性炭吸附"处理后通过15米高排气筒(3#)排放;上述排放废气中,有机废气须满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)中有组织排放标准及无组织排放限值要 求 , 其 他 废 气 须满足 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排效限值要求,同时按报告表要求,以项目木工区及烘干区边界100米设置卫生 防护距离,此范围内现无居民区等敏感建筑。为确保项目对 周边环境的影响控制到最小,应及时告知当地规划部 门,该项目卫生防护距离范围内不得新建集中居民区、学校、医院等敏感建筑,引进项目须考虑环境相容性。 | 环评中要求建设的废气污染处理设施因相应的污染工序已经外包，因此未建设。 | 工序 外包 |
| 噪声污染防治设施效果的要求 | 严格落实营运期噪声污染防治措施。企业须加强 内部管理,优化厂区布局,钻床、铣床、车床、喷砂机、风机 等设备须采取隔声、减震等措施,按报告表要求夜间不生产,厂界噪声值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准限值,不得噪声扰民。 | 严格落实营运期噪声污染防治措施，夜间不生产，经监测，厂界噪声值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准限值。 | 已落实 |
| 固废污染防治设施效果的要求 | 严格落实营运期固体废物处置措施。项目产生的 废润滑油、废切削液、含油棉纱手套、废油桶、废活性炭等 进行分类收集,建设危险废物暂存间对危废进行分类暂存、 统一交由有资质的单位处置;危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求,做好防雨、防渗、防流失等 标准化建设;你单位应严格按照国家相关要求,建立完善的 危废管理台帐,在危险废物转运过程中,委托持有危险废物 运输资质的车辆进行运输,严格执行危险废物转移联单审度,按照有关标准规范加强对危险废物收集贮存等设施的管理。废包装材料、收集分粉尘、不合格品、沉淀池沉渣外售; 办公生活垃圾等由环卫部门收集处置。废金属边角料、废金 属屑、不合格品、废砂料、废锯条外售;办公生活垃圾交由 环卫部门清运、处置。 |  | 已落实 |
| 地下水防治措施要求 | 项目须做好分区防渗工作。危废间、机油储存区、机械设备区等重点防渗区,须采取可靠的防腐和防渗措施,避免污染地下水及土壤。 | 危废暂存间已做好防渗措施 | 已落实 |
| 风险防范要求 | 项目须落实安全生产, 加强物料(润滑油等)输运、储存以及使用措施;制定企业 环境风险应急预案,加强对各项环保设施的运行及维护管 理,关键设备和零部件配备足够的备用件,确保其稳定、正 常运行,避免事故性排放。 | 落实安全生产，加强管理，已制定企业突发环境事件应急预案，并完成备案。 | 已落实 |
| 污染物排放总量的要求 | 本项目总量控制指标为: 水污染物中化学需氧量 ≤0.144吨/年,氨氮≤0.0144吨/年;大气污染物中挥发性有机物≤0.0052吨/年、二氧化硫≤0.0988吨/年、氮氧化物≤0.4619 吨/年 | 根基监测报告计算：水污染物中化学需氧量 ≤0.144吨/年,氨氮≤0.0144吨/年。本期验收不涉及废气污染物。 | 已落实 |

6 验收执行标准

验收监测按环境影响评价时执行的标准并结合现行适用标准，该项目验收评价标准见表6-1。

表6-1    验收标准与环评标准对照表

| 项目 | 环评标准 |  |  |  |  |  |  | 验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中二级标准 |  |  |  |  |  | 标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 排气筒高度（m） |  | 类型 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 排气筒高度（m） |  |
|  | 颗粒物 | 120 |  | 1.9 |  | / |  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  |
|  | 标准 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） |  |  |  |  |  | 标准 | / |  |  |  |  |  |
|  | VOCs | 60 |  | 3.4 |  | 15 |  | VOCs | / |  | / |  | / |  |
| 噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |  |  |  |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 60dB(A) |  |  |  |  |  | 昼间 | 60dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | 夜间 | 50dB(A) |  |  |  |  |  | 夜间 | 50dB(A) |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |  |  |  |  |  | 标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | pH | SS | COD | BOD5 |  | NH3-N | 项目 | pH | SS | COD | BOD5 |  | NH3-N |
|  | 浓度（mg/L） | 6-9 | 400 | 500 | 300 |  | - | 浓度（mg/L） | 6-9 | 400 | 500 | 300 |  | - |
|  | 项目 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 动植物油类 |  |  | 项目 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 动植物油类 |  |  |
|  | 浓度（mg/L） | - | - | 20 | 100 |  |  | 浓度（mg/L） | - | - | 20 | 100 |  |  |

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水

本项目实施后，生活废水：经化粪池预处理后排入区域市政生活污水管网，预处理池位于项目东侧；

本项目共设1个废水监测点位，监测内容详见下表：

表7-1 废水监测布点一览表

| 监测点位 | 编号 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池出口 | 1# | pH、化学需氧量、 五日生化需氧量、 氨氮、悬浮物 | 连续监测2天 每天监测4次 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |

7.1.2噪声

噪声监测点位如图7-2所示。

表7-2   厂区监测布点一览表

| 编号 | 监测点位置 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目西侧厂界1m处 | 等效连续A声级（Leq(A)） | 监测2天，每天昼夜各1次 |
| 2# | 项目南侧厂界1m处 |  |  |
| 3# | 项目北侧厂界1m处 |  |  |
| 4# | 项目东侧厂界1m处 |  |  |

8 质量保证及质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

本项目监测分析方法及监测仪器见表8-1-表8-2。

表8-1     噪声监测方法、方法来源、使用仪器信息表

| 项目名称 | 检测方法 | 方法来源 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | HS6228型多功能噪声分析仪（HJ80） HS6021型声级校准器（HJ82） | / |
|  | 环境噪声检测技术规范噪声测量值修正 | HJ706-2014 |  |  |

表8-2 水质监测方法、方法来源、使用仪器信息表

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 电极法 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | pHBJ-260酸度计 （HJ86） | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | N4S紫外可见分光光度计（HJ10） | 0.025 mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾滴定法 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | HCA-102标准COD消解器（HJ14） | 4 mg/L |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | LRH-150-B生化培养箱（HJ23） | 0.5 mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 | AL104电子天平（HF12） | 4 mg/L |

8.2人员能力

（1）验收监测采样和测试的人员须经国家考核合格并持证上岗；

（2）监测数据和报告执行三级审核制度。

8.3质量保证和质量控制

（1）验收监测期间，工况满足验收监测的规定要求。

（2）验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范。

（3）监测质量保证按《环境监测技术规范》的要求，进行全过程质量控制。

（4）验收监测采样和分析人员，均获环境监测资质合格证。

（5）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

9 验收监测结果

9.1生产工况

四川中缝重工股份有限公司“四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目”在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，主体设施连续、稳定、正常生产，与项目配套的环保设施均正常运行，在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，满足验收监测工况要求。

表9-1生产工况统计表

| 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力（t/a） |  | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柔性材料智能裁剪工作单元终端设备 | 16套/天 | 2022.4.1 | 12 | 75% |
|  |  | 2022.4.2 | 12 | 75% |

9.2环境保护设施调试效果

9.2.1噪声监测结果

项目厂界环境噪声监测结果统计如下表：

表9-2  厂界环境噪声监测结果统计

| 检测日期 | 测点编号 | 测点名称 | 检测结果（Leq） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2022-04-01 | 1# | 厂界东侧 | 59 | 48 | 主要声源：生产噪声、交通噪声 |
|  | 2# | 厂界南侧 | 52 | 45 |  |
|  | 3# | 厂界西侧 | 53 | 47 |  |
|  | 4# | 厂界北侧 | 55 | 49 |  |
| 2022-04-02 | 1# | 厂界东侧 | 58 | 49 | 主要声源：生产噪声、交通噪声 |
|  | 2# | 厂界南侧 | 54 | 46 |  |
|  | 3# | 厂界西侧 | 57 | 47 |  |
|  | 4# | 厂界北侧 | 54 | 48 |  |
| 标准限值 |  |  | 60 | 50 | / |

9.2.2废水监测结果

项目废水监测结果如下表所示。

表9-3  项目废水监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 开始分析日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 2022-04-01 | 项目地废水总排口 | 2022-04-01 | pH | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5~7.6 | 6~9 |
|  |  | 2022-04-01 | 化学需氧量 | 223 | 219 | 207 | 207 | 214 | 500 |
|  |  | 2022-04-01 | 五日生化需氧量 | 86 | 91 | 98 | 89 | 91 | 300 |
|  |  | 2022-04-01 | 氨氮 | 71.25 | 72.00 | 74.54 | 72.61 | 72.60 | / |
|  |  | 2022-04-01 | 悬浮物 | 45 | 44 | 41 | 44 | 44 | 400 |
| 2022-04-02 | 项目地废水总排口 | 2022-04-02 | pH | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6~7.7 | 6~9 |
|  |  | 2022-04-02 | 化学需氧量 | 202 | 196 | 200 | 188 | 196 | 500 |
|  |  | 2022-04-02 | 五日生化需氧量 | 80 | 88 | 85 | 83 | 84 | 300 |
|  |  | 2022-04-02 | 氨氮 | 77.09 | 77.87 | 75.62 | 76.91 | 76.87 | / |
|  |  | 2022-04-02 | 悬浮物 | 48 | 51 | 45 | 45 | 47 | 400 |

9.2.3结论

监测结果表明：《四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目竣工验收》项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）的2类标准要求；废水中pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求。

9.2.4污染物总量控制

根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目总量控制因子为：CODcr、氨氮。

本项目年运行天数300天，每天实际排水量为2.4m3/d。

废水污染物排口总量控制排放情况计算结果如下：

CODcr排放总量为：50mg/L×2.4m3/d×300d=0.036t/a

氨氮排放总量为：5mg/L×2.4m3/d×300d=0.004t/a

表9-4 总量控制对照表

| 控制因子 | 环评要求（单位：t/a） | 项目现状（单位：t/a） |
| --- | --- | --- |
| CODcr | 0.144 | 0.036 |
| 氨氮 | 0.0144 | 0.004 |

9.3环境管理检查结果

9.3.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目位于四川省绵阳市经济技术开发区文武西路128号，主要规模年产柔性材料智能裁剪工作单元终端设备 5000 台。该建项目总投资7905万元。本项目原辅料均为外购，该公司劳动定员200人，全年工作日为300天，实行8小时工作制。

四川中缝重工股份有限公司于2019年10月委托四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心公司编制了《柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目建设项目环境影响报告表》，于2019年11月20日取得了绵阳市生态环境局的批复，（绵环审批[2019]141号）。。

项目建设期间严格按照环评报告意见，落实环评报告批复要求，施工期间无环保投诉或环保方面的遗留问题。项目在竣工环保验收监测期间，配套建设的环保设施与主体工程运转正常，环保措施落实完好。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度。

9.3.2 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

废水：项目办公生活废水依托现有化粪池处理后达中三级标准后进入市政污水管网，排至绵阳塘汛污水处理厂处理达标后排入涪江。

废气：因涉及废气污染工序已全部外包，本期验收不涉及废气排放。

噪声：合理布局，采用低噪声设备，达到厂界噪声达标排放。

固废：本项目产生的固体废物主要包括废铁屑、不合格产品、废切削液、废机油、日常生活及办公垃圾等。废包装材料及生活垃圾由环卫部门清运；废铁屑、不合格产品等统一收集后出售给废旧物资回收公司；废切削液、废机油为危险废物由厂区暂存后交由有资质的单位处理。

9.3.3环境保护档案管理情况检查

该项目建立了环境保护管理档案，与项目有关的各项环保资料的保存由档案室统一管理。同时设环保管理专人，负责环保设施及相关环保工作。公司建立了详细的环保管理制度；

9.3.4 环境保护管理制度的建立和执行情况检查

该项目接受绵阳市生态环境局的监督和指导，按照环评的要求，基本落实了相关环保费用，建设了相应的环保设施。四川中缝重工股份有限公司配置了专门的环保管理人员，主要负责落实国家政策及全厂日常管理及各项管理制度的制定，执行、检查、考核与完善。单位制定了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责、明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

9.3.5 风险防范检查

该项目营运过程中环境风险主要为：在环保设施事故排放情况下，废水未经处理直接排放的情况。

为防止这种情况出现，建议采取以下风险事故防范措施：

a.建设单位应加强管理，建立完善的管理制度，设立专人负责日常环保工作，做好环保设施日常运行记录。

b.定期组织员工环保培训，提高企业员工的环境保护意识。

c.建设单位完善环境风险应急预案和管理制度，一旦发生环保设施运行不稳定或故障，需及时向当地环保部门报告，并暂停生产。

9.3.8公众意见调查

根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对项目周围的居民共发放调查表10份，收回10份，收回率100%，调查结果有效。

调查结果表明：本次调查男性人数5人，女性人数5人，各占总人数的50%，年龄段分别调查了30岁以下，30~40岁，40~50岁及50岁以上的其中30-40岁的人数最多（5人），占总人数的50%，调查范围为5km范围内。其调查范围内，均表明本项目调试期间无环境影响或影响较轻，对该公司本项目环境保护工作程度仅有满意一种结果，无不满意情况。调查结果统计见表9-5。

表9-5    公众意见调查结果统计

| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 9人 | 影响较轻1人 | 影响较重0人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响10人 | 影响较轻 0人 | 影响较重0人 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响10人 | 影响较轻 0人 | 影响较重0人 |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 有0人 | 没有30人 |  |
|  | 调试期 | 废气对您的活影响程度 | 没有影响10人 | 影响较轻0人 | 影响较重0人 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响10人 | 影响较轻0人 | 影响较重0人 |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响10人 | 影响较轻0人 | 影响较重0人 |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响10人 | 影响较轻0人 | 影响较重0人 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故 | 有0人 | 没有10人 | 发生污染事故缘由（若有）： |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 |  | 满意10人 | 较满意0人 | 不满意0人 |
| 您对该项目的建设还有什么意见和建议 |  | / |  |  |  |

10 验收监测结论

10.1环境保护设施调试效果

验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和试生产。

本验收监测报告是针对项目正常运行条件下开展验收监测所得出的结论。

验收监测期间，生产负荷达到要求，满足验收监测要求。

（1）噪声监测结论

项目通过合理布局，采用低噪声设备，达到厂界噪声达标排放。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）的2类标准要求。

（2）废水监测结论

项目办公生活废水依托现有化粪池处理后达中三级标准后进入市政污水管网，排至塘汛污水处理厂处理达标后排入涪江。废水中pH、氨氮、COD、BOD5、SS污染物排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求。
    （3）废气结论

- 项目涉及废气污染工序已全部外包，因此本期验收不涉及废气污染物。

（4）固废结论

本项目产生的固体废物主要包括废铁屑、不合格产品、废切削液、废机油、废包装材料、日常生活及办公垃圾等。废包装材料及生活垃圾由环卫部门清运；废铁屑、不合格产品等统一收集后出售给废旧物资回收公司；废切削液、废机油为危险废物由厂区暂存后交由有资质的单位处理。

（5）主要污染物排放总量核算结果及达标情况

项目废水中COD、氨氮排放总量均达标。

（6）环境管理检查

项目严格按照国家有关环境保护的法律法规以及环境影响评价报告表和环评批复要求进行建设，环保审批手续完备，落实了环评及批复要求的相关污染防治措施。制定了相应的环境保护管理制度，配有专职环保人员。

（7）项目周围公众意见调查

验收监测期间，对该项目周边居民进行调查，发放调查表10份，回收10份，调查结果表明：本次调查男性人数5人，女性人数5人，各占总人数的50%，年龄段分别调查了30岁以下，30~40岁，40~50岁及50岁以上的其中30-40岁的人数最多（5人），占总人数的50%，调查范围为5km范围内。其调查范围内，均表明本项目调试期间无环境影响或影响较轻，对该公司本项目环境保护工作程度仅有满意一种结果，无不满意情况。

10.2工程建设对环境的影响

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查如下：

（1）项目部分工艺暂未建设，实行外委加工，已建设的工艺则已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成相应的环境保护设施，环境保护设施已与主体工程同时投产或者使用，（2）项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定；（3）项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；（4）项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏；（5）项目已根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）要求办理了排污许可证；（6）企业建有环保管理制度和应急预案；（7）本项目已建设完成，由于部分工艺未建设，已按要求进行分期验收；（8）建设单位未违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚备、责令改正等；（9）验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理；（10）项目不存在其它环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。

综上，四川中缝重工股份有限公司符合柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建议通过竣工环境保护验收。

本项目在运营过程中采取的污染防治措施与生态保护措施基本得到了落实，已建的污染治理设施基本有效。现场环境监测和检查表明：《四川中缝重工股份有限公司柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目竣工验收》项目噪声项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）的2类标准要求；废水中pH、氨氮、COD、BOD5、SS、氨氮、符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求。

10.3建议

1、加强对环保设施的日常运行管理、维护，确保设备设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。

2、认真落实各项事故防范措施，定期搞好环境事故应急预案演练，避免环境污染事故发生。

3、定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

4、制定并严格执行项目各类台帐管理制度，设备运行维护管理制度，环保管理制度等。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                              填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 |  | 项目名称 |  | 柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  | 建设地点 |  | 四川省绵阳市经济技术开发区文武西路128号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3553缝制机械制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新 建（√） 改 扩 建 技 改 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 纬度31.4942630， 经度104.762926 |  |
|  |  | 设计生产能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | / |  | 环评单位 |  | 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心 |  |  |  |  |
|  |  | 环评文件审批机关 |  | 绵阳市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 绵环审批[2019]141号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |  |
|  |  | 开工日期 |  | 2019年11月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2022年2月 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  |  | 验收单位 |  | 四川中缝重工股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | / |  | 验收监测时工况 |  | 80% |  |  |  |  |
|  |  | 投资总概算（万元） |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 34 |  | 所占比例（%） |  | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  | 实际总投资（万元） |  | 7905 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 19 |  | 所占比例（%） |  | 0.24 |  |  |  |  |
|  |  | 废水治理（万元） |  | 2 | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） |  | 4 |  | 固废治理（万元） |  |  | 8 |  | 绿化及生态（万元） |  | 1 |  | 其它（万元） |  | / |
|  |  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 四川中缝重工股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 91510700MA65K7HB90 |  | 验收时间 |  | 2022年4月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际 排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排 放浓度 (3) |  | 本期工程 产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际 排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放 增减量 (12) |  |  |
|  | 废水 |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | / |  | 50 |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | 0.036 |  | / | / |  |  |
|  | 氨氮 |  |  | / |  | 5 |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | 0.004 |  | / | / |  |  |
|  | 石油类 |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 废气 |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  | VOCs | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  |  |  | / | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  |  |  | / | / |  | / |  |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

- (12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；